IP: 192.168.11.0/24

1) Tạo 2 VLAN: PC và Laptop.

2) Server2 cấp DHCP cho PC3, PC2.

3) Cấu hình WEB_MAIL cho toàn mạng.

4) Service cung cấp dịch FTP, DNS, HTTP.

5) Cấu hình routing để các máy tính ping thấy nhau và sử dụng các dịch vụ mạng mail, web, http, FTP.

Switch 0: en conf t vtp domain CNTT vtp mode server Switch 1,2: en conf t vtp domain CNTT vtp mode client interface fa0/2 switchport mode access switchport access vlan 10 Exit interface fa0/3 switchport mode access switchport access vlan 20 Exit interface fa0/24 switchport mode trunk end Router 1: interface fa0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.11.97 255.255.255.224 Exit ip dhcp pool VLAN10 network 192.168.11.96 255.255.255.224 default-router 192.168.11.97 dns-server 8.8.8.8 Router 2: ip dhcp pool VLAN10 network 192.168.11.32 255.255.255.224 default-router 192.168.11.33 dns-server 8.8.8.8 Router 0: interface fa0/0.10 encapsulation dot1Q 10 ip address 192.168.11.161 255.255.255.224 Exit interface fa0/0.20 encapsulation dot1Q 20 ip address 192.168.11.193 255.255.255.224 Exit ip dhcp pool VLAN10 network 192.168.11.161 255.255.255.224 default-router 192.168.11.161 dns-server 8.8.8.8 Exit ip dhcp pool VLAN20 network 192.168.11.193 255.255.255.224 default-router 192.168.11.193 dns-server 8.8.8.8 Exit Switch 0: interface fa0/24 switchport mode trunk end Exit