Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

Lớp:

MSSV:

STT: 11

BÁO CÁO THỰC HÀNH 1

192.168.11.0/24 (vì STT = 11).

Bước 1: Xác định các LAN cần chia
Từ sơ đồ:

LAN 1: 4 thiết bị (Laptop1 → Laptop4)

LAN 2: 4 thiết bị (PC1 → PC4)

LAN 3: 4 thiết bị (PC6, PC7, Laptop5, Laptop6)

LAN 4: 4 thiết bị (Server1 → Server4)

Mỗi LAN đều tối thiểu 4 host → cần subnet đủ cho ≥ 4 host.

Bước 2: Xác định số host và subnet mask
Công thức số host: 2h−2 ≥ số host

Với 4 host: 2^3 - 2 = 6 host → cần 3 bit cho host.

Số bit mạng: 32−3=29 → subnet mask: /29 (255.255.255.248).

Mỗi subnet có:

8 địa chỉ (6 usable IP, 1 network, 1 broadcast).

Bước 3: Chia dải 192.168.11.0/24 thành các subnet /29
Mỗi subnet nhảy +8:

192.168.11.0/29 → usable: 192.168.11.1 – 192.168.11.6 (broadcast: .7)

192.168.11.8/29 → usable: .9 – .14 (broadcast: .15)

192.168.11.16/29 → usable: .17 – .22 (broadcast: .23)

192.168.11.24/29 → usable: .25 – .30 (broadcast: .31)

Bước 4: Gán IP cho từng LAN

LAN 1 (Laptop1–4): 192.168.11.0/29

Laptop1: .1

Laptop2: .2

Laptop3: .3

Laptop4: .4

LAN 2 (PC1–4): 192.168.11.8/29

PC1: .9

PC2: .10

PC3: .11

PC4: .12

LAN 3 (PC6, PC7, Laptop5, Laptop6): 192.168.11.16/29

PC6: .17

PC7: .18

Laptop5: .19

Laptop6: .20

LAN 4 (Server1–4): 192.168.11.24/29

Server1: .25

Server2: .26

Server3: .27

Server4: .28