Thao tác và cấu hình router

# 1. Chuẩn bị và Xây dựng Mô hình trong Packet Tracer

- Cài đặt và Khởi động Packet Tracer: Đảm bảo phần mềm Packet Tracer đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

- Tạo các thiết bị:

- Trong giao diện Packet Tracer, chọn nhóm thiết bị (ví dụ: Routers, End Devices).

- Chọn loại thiết bị cụ thể (ví dụ: Router1, PC1, Server).

- Kéo và thả các thiết bị này vào không gian làm việc.

- Gán tên cho thiết bị: Click vào thiết bị và chỉnh sửa tên để dễ quản lý (ví dụ: Router1, R1, PC1).

- Thêm ghi chú: Sử dụng chức năng "Place Note" để thêm các ghi chú quan trọng như địa chỉ IP, subnet mask trực tiếp lên sơ đồ mạng.

- Lắp Module cho Router (nếu cần): Nếu router không có đủ cổng kết nối theo yêu cầu của mô hình mạng (ví dụ: cần thêm cổng Serial hoặc FastEthernet), bạn cần:

- Click vào router.

- Tắt nguồn điện của router (bằng cách click vào nút nguồn màu đỏ/xanh).

- Chọn và kéo module cần thiết (ví dụ: HWIC-2T cho cổng Serial) vào khe cắm trống trên router.

- Bật lại nguồn điện cho router.

- Kết nối các thiết bị:

- Chọn biểu tượng kết nối (Connection Tool) trong Network Component Box.

- Chọn loại cáp phù hợp (ví dụ: Copper Straight-Through cho PC-Switch, Copper Crossover cho Switch-Switch hoặc PC-PC nếu cùng loại thiết bị, Serial DTE/DCE cho Router-Router qua cổng Serial).

- Click vào cổng mong muốn của thiết bị nguồn, sau đó click vào cổng mong muốn của thiết bị đích để tạo kết nối.

# 2. Truy cập và Các Lệnh Cơ bản trên Router

Truy cập giao diện dòng lệnh (CLI):

- Trên Router, truy cập vào giao diện cấu hình CLI của nó và nhấn Enter để hiển thị dấu nhắc lệnh.

Các chế độ lệnh:

- User mode (Router>): Chế độ chỉ hỗ trợ các câu lệnh cơ bản để xem thiết lập. Gõ ? để xem danh sách lệnh có thể sử dụng.

- Privileged mode (Router#): Chế độ hỗ trợ nhiều câu lệnh nâng cao hơn để thay đổi thiết lập. Để vào chế độ này, gõ lệnh enable từ User mode. Gõ ? để xem danh sách lệnh.

- Global Configuration mode (Router(config)#): Chế độ cấu hình toàn cục. Để vào chế độ này, gõ config terminal (hoặc conf t) từ Privileged mode.

- Interface Configuration mode (Router(config-if)#): Chế độ cấu hình cho một cổng giao tiếp cụ thể. Để vào chế độ này, gõ interface <kiểu>/<số hiệu> (ví dụ: interface Fa0/0 hoặc interface Serial2/0) từ Global Configuration mode.

- Router Configuration mode (Router(config-router)#): Chế độ cấu hình cho các giao thức định tuyến. Để vào chế độ này, gõ router <protocol> <tham_số> (ví dụ: router rip, router eigrp 100, router ospf 100) từ Global Configuration mode.

- Để thoát khỏi các chế độ cấu hình và trở về Privileged mode, gõ exit hoặc end (hoặc nhấn Ctrl+Z). Để đăng xuất khỏi router, gõ exit hoặc disable.

Xem thông tin cơ bản (sử dụng lệnh show):

- Xem cấu hình đang chạy trên RAM (running-config): show running-config.

- Xem nội dung bộ nhớ Flash (lưu trữ OS image): show flash.

- Xem lịch sử các lệnh đã gõ: show history.

- Xem thông tin về các giao thức định tuyến đang chạy: show protocols.

- Xem thông tin về phiên bản hệ điều hành (IOS), bộ nhớ, cổng giao tiếp: show version.

- Xem ngày giờ trên router: show clock.

- Xem danh sách các host đã lưu trữ: show hosts.

- Xem danh sách người dùng đã kết nối: show users.

- Xem thông tin chi tiết về các cổng giao tiếp: show interfaces.

- Xem thông tin tóm tắt về IP của các interface: show ip interface brief.

- Xem trạng thái CDP trên interface: show cdp interface.

- Xem thông tin các router lân cận qua CDP: show cdp neighbors (tóm tắt) và show cdp neighbors detail (chi tiết).

- Xem cấu hình CDP toàn cục: show cdp.

- Xem bảng ARP: show arp.

- Xem bảng định tuyến: show ip route.

# 3. Cấu hình Cổng Giao tiếp (Interface) và Địa chỉ IP

- Vào chế độ cấu hình interface: interface <kiểu>/<số hiệu> (ví dụ: interface Fa0/0).

- Kích hoạt/Tắt interface:

- Để kích hoạt cổng: no shutdown.

- Để tắt cổng: shutdown.

- Gán địa chỉ IP và Subnet Mask: ip address <địa_chỉ_IP> <subnet_mask> (ví dụ: ip address 10.1.1.1 255.255.255.0).

- Thêm mô tả cho interface: description <chuỗi_mô_tả> (ví dụ: description Ket noi den R2).

# 4. Cấu hình Định tuyến

- Định tuyến tĩnh (Static Routes):

- Sử dụng khi mạng nhỏ, cần kiểm soát kết nối, ít hao tốn tài nguyên.

- Cấu hình: ip route <mạng_đích> <subnet_mask> <địa_chỉ_IP_next-hop> (ví dụ: ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 12.5.10.1).

- Kiểm tra: show ip route.

- Định tuyến động (Dynamic Routing Protocols):

- RIP (Routing Information Protocol):

    - Kích hoạt: router rip.

    - Chọn mạng kết nối trực tiếp: network <địa_chỉ_mạng> (ví dụ: network 10.0.0.0).

    - Xem thông tin RIP: show ip protocols, show ip rip database, debug ip rip.

- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):

    - Kích hoạt và chỉ định Autonomous System (AS) number: router eigrp <AS_number> (ví dụ: router eigrp 100). Các router muốn trao đổi thông tin định tuyến phải cùng AS number.

    - Chọn mạng kết nối trực tiếp: network <địa_chỉ_mạng> (ví dụ: network 10.0.0.0).

    - Xem thông tin EIGRP: show ip protocols, show ip eigrp neighbors, show ip eigrp topology.

- OSPF (Open Shortest Path First):

    - Kích hoạt và chỉ định Process ID: router ospf <process_id> (ví dụ: router ospf 100).

    - Chọn mạng kết nối trực tiếp và Area ID: network <địa_chỉ_mạng> <wildcard_mask> area <area_id> (ví dụ: network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0).

    - Xem thông tin OSPF: show ip protocols, show ip ospf database, show ip ospf neighbor, show ip ospf interface, debug ip ospf packet.

# 5. Quản lý và Bảo mật Router

- Đặt Hostname: hostname <tên> (ví dụ: hostname R1).

- Thiết lập mật khẩu truy cập Privileged mode:

- Mật khẩu không mã hóa: enable password <mật_khẩu> (ví dụ: enable password network).

- Mật khẩu mã hóa (ưu tiên hơn): enable secret <mật_khẩu> (ví dụ: enable secret cisco).

- Thiết lập thông báo đăng nhập (Banner MOTD): banner motd z <thông_báo> z (ví dụ: banner motd z Chao mung ban den voi Cisco router z).

- Quản lý bảng Host: Tạo ánh xạ giữa hostname và địa chỉ IP để dễ dàng ping/telnet bằng tên: ip host <hostname> <địa_chỉ_IP> (ví dụ: ip host hn 195.42.36.10). Kiểm tra bằng show hosts.

- Kiểm soát truy cập (Access Lists - ACLs):

- Standard ACLs: Lọc theo địa chỉ IP nguồn. Cấu hình: access-list <số> {permit | deny} <IP_nguồn> <wildcard_mask>. Áp dụng vào interface: ip access-group <số> {in | out}.

- Extended ACLs: Lọc theo nhiều tiêu chí (IP nguồn/đích, giao thức, cổng). Cấu hình: access-list <số> {permit | deny} <giao_thức> <IP_nguồn> <wildcard_mask_nguồn> <IP_đích> <wildcard_mask_đích> [eq | gt | lt <cổng>]. Áp dụng vào interface: ip access-group <số> {in | out}.

- Named ACLs: Tương tự Standard/Extended nhưng dùng tên thay vì số để dễ quản lý: ip access-list {standard | extended} <tên> sau đó định nghĩa luật.

- Kiểm tra ACL: show access-lists, show ip interface.

- Truy cập từ xa (Telnet):

- Cấu hình VTY lines (virtual terminal lines) cho phép telnet: line vty 0 <số_kết_nối_tối_đa_đồng_thời> (ví dụ: line vty 0 4).

- Yêu cầu mật khẩu đăng nhập: login.

- Đặt mật khẩu cho phiên telnet: password <mật_khẩu> (ví dụ: password mmt03).

- Thiết lập phiên telnet từ router khác: telnet <địa_chỉ_IP_router_đích>.

- Xem các phiên telnet đang hoạt động: show sessions.

- Quay lại phiên telnet: resume <số_phiên>.

- Ngắt kết nối telnet: disconnect <số_phiên>.

# 6. Sao lưu và Phục hồi Cấu hình

- Lưu cấu hình đang chạy (running-config) vào bộ nhớ NVRAM (startup-config): copy running-config startup-config (hoặc write memory). Cấu hình này sẽ được tải khi router khởi động lại.

- Xóa cấu hình trong NVRAM: erase startup-config.

- Khởi động lại router: reload.

- Sao lưu cấu hình lên TFTP Server: copy running-config tftp. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ IP của TFTP server và tên file cấu hình.

- Tải cấu hình từ TFTP Server: copy tftp running-config. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ IP của TFTP server và tên file.

# 7. Kiểm tra và Chẩn đoán

- Kiểm tra kết nối:

- ping <địa_chỉ_IP_đích>: Kiểm tra khả năng kết nối giữa các thiết bị.

- Sử dụng chức năng "Add Simple PDU" (biểu tượng phong thư) trong Packet Tracer để gửi gói tin PDU đơn giản và xem kết quả Success/Fail.

- Xem lại cấu hình: Sau khi thay đổi cấu hình, luôn dùng show running-config để đảm bảo các thay đổi đã được áp dụng.

- Chẩn đoán bằng lệnh debug:

- debug ip rip: Xem quá trình cập nhật bản tin định tuyến RIP theo thời gian thực.

- debug ip eigrp: Xem các sự kiện EIGRP.

- debug ip ospf: Xem các sự kiện OSPF.

- Để tắt các lệnh debug: undebug all hoặc u all.

Bằng cách tuân thủ các bước này, bạn có thể hiệu quả trong việc cấu hình và quản lý router trong môi trường mạng.